ICS

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXXX—XXXX

养老服务机构康复辅具基本配置规范

Basic configuration specification of assistive products

for the senior care organization

本稿完成日期：2023年2月

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前言......................................................................Ⅱ

引言......................................................................Ⅲ

- 1  范围....................................................................1

- 2  规范性引用文件..........................................................1

- 3  术语和定义..............................................................1

- 4  康复辅具配置原则........................................................2

- 5  康复辅具配置要求........................................................2

- 6  养老服务机构康复辅具基本配置............................................3

- 7  居家社区养老服务机构康复辅具基本配置要求................................5

- 参考文献......................................................................8

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2020给出的规则进行起草

本标准由湖南省民政厅提出并归口

本标准起草单位：湖南省民政厅、湖南省假肢矫形康复中心（湖南省康复辅具技术指导中心）

本标准起草人：周齐、彭家先、戴丽谦、唐宏、李论、邓波、周振华、彭茜

引  言

人口老龄化已经成为我国面临的重大社会问题之一，依据全国第七次人口普查数据统计，湖南省60岁及以上老年人口约1321.13万人，占全省总人口的的19.88%，老年化程度进一步加深。面对日益增长的老龄人口趋势，社会养老福利事业亟待发展和规范。养老服务机构承担着为老年人提供集中居住和照料服务的任务，为加强养老服务机构康复辅具设施规范化管理，满足老年人的康复需求，提高养老服务机构对康复辅具的正确认识和科学配置，提升养老服务水平和服务能力，建立养老服务机构康复辅具配置规范体系，依据十四五养老发展规划、国务院九部委关于养老相关文件和既有的《养老机构康复辅具基本配置》（MZ/T 174-2021）等特制订湖南省养老服务机构康复辅具基本配置规范。

本标准旨在湖南省养老服务机构为老年人选用康复辅具时提供参考。由于养老服务机构和老年人实际情况不一，应充分考虑不同人群和身体状况差异做出合理的选择。

养老服务机构康复辅具基本配置规范

- 范围

本标准规定了养老服务机构康复辅具基本配置的配置原则、配置要求和配置管理。

本标准适用于湖南省为老年人提供集中居住和照料服务的养老服务机构。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  14730  助行器具  分类和术语

GB/T  16432-2016  康复辅助器具  分类和术语

GB/T  29353-2012  养老机构基本规范

GB/T  50340  老年人居住建筑设计标准

GB  50763-2012  无障碍设计规范

GB  24436-2009  康复训练器械  安全通用要求

MZ/T  039  老年人能力评估

MZ/T 174-2021  养老机构康复辅具基本配置

MZ008-2001  老年人社会福利机构基本规范

- 术语和定义

GB/T  29353-2012和GB/T 16432-2016界定的术语和定义适用于本文件。

3.1老年人

60周岁及以上的人口。

3.1.1自理老年人

日常生活行为完全自理，不依赖他人护理的老年人。

3.1.2部分失能老年人

丧失部分生活自理能力的老年人，日常生活行为部分依赖康复辅助器具或护理人员帮助的老年人。

3.1.3介护老人/失能老人

完全丧失生活自理能力的老年人。

3.2养老服务机构

为老年人提供养护、康复等综合性服务的机构。

3.3康复辅助器具

功能障碍者使用，特殊制作的或一般可得到的任何产品（包括器械、仪器、设备和软件），简称康复辅具、辅具。

——有助于参与性；

——对身体功能（结构）和活动起保护、支撑、训练、测量或替代作用；

——防止损伤、活动或参与限制。

〔GB/T 16432-2016，定义2.3〕

3.4康复辅助器具适配

根据老年人的身体功能、活动和参与能力、使用环境等因素，运用辅助技术相关知识和理论，为其配置适宜的康复辅助器具。

3.5康复评估人员

通过全面、系统、准确地评估老年人康复需求，为其配置康复辅具、提供专业建议的相关人员。

- 康复辅具配置原则

  - 需求导向

康复辅具配置以满足老年人需求为中心，应根据老年人生活能力和康复评估结果，提供个性化康复辅具配置服务。

  - 安全便捷

配置的康复辅具应达到产品安全技术要求，应符合养老服务机构的无障碍环境需求，便于使用。

  - 经济适用

康复辅具的配置应兼顾绿色、环保、经济和适用的原则，能满足老年人的康复需求。

  - 有条件的养老服务机构可开展智能康复辅具技术应用。

- 辅具配置要求

  - 康复辅具配置流程

    - 配置康复辅具前，应开展适配评估服务：

——坚持以人为本，综合考虑老年人的身体功能障碍、身体机能、康复需求、文化背景和康复目标；

——应考虑老年人在康复辅具安全性、功能性和舒适性等方面需求，使用康复辅具减缓身体机能衰老，康复老年人的部分身体功能，利用康复辅助器具代偿功能等，提高老年人独立参与社会活动的能力；

——应重视居家、社区、学校、交通、社交场所环境对康复辅具使用的影响因素。

    - 配置康复辅具后，应指导老年人和照护者开展适应训练：

——康复辅具的使用方法较为复杂或需特殊的使用技巧时，应安排训练时间，由专业人员辅导使用；

——应根据老年人的使用情况对康复辅具进行调整，确定适配最终方案；

——应提供康复辅具维修及保养相关资料以确保康复辅具的使用安全和正常运行。

    - 康复辅具在使用前应进行检查，确保安全后方可使用，养老服务机构应对康复辅具精心定期检查，发现问题立即维修、撤换，建立使用台账。

    - 康复辅具在交付使用后，辅具配置机构应根据需要进行随访。随访可通过电话、信函、电子邮件、入户访问或老年人反馈等形式，了解老年人康复辅具的使用效果。

  - 康复辅具基本配置分类

参照民政部《中国康复辅助器具目录》，结合老年人实际生活需求，养老服务机构应选择配置以下类别的康复辅具，见表1.

表1  康复辅具配置分类表

| 序号 | 辅具类别编号 | 康复辅具类别名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04 | 个人医疗辅助器具 |
| 2 | 09 | 个人生活自理和防护辅助器具 |
| 3 | 12 | 个人移动辅助器具 |
| 5 | 18 | 家庭和其他场所的家具和适配件 |
| 6 | 22 | 沟通和信息辅助器具 |
| 7 | 27 | 环境改善和评估辅助器具 |
| 注：辅具类别编号参照了GB/T 16432-2016的主类编号 |  |  |

- 养老服务机构康复辅具基本配置

  - 总则

    - 按照康复辅具的使用对象，将康复辅具配置划分为个人配置和公用配置。

    - 养老服务机构的建筑及设施的设计与设置应符合GB/T 50340和GB 50763的要求。

    - 养老服务机构人员管理参照GB/T29353-2012.涉及康复医疗辅具的，应由取得相关培训或专业资质的专业护理人员使用或在康复治疗师的指导下使用。

  - 养老服务机构康复辅具个人配置

- 参照《老年人社会福利机构基本规范》将老年人按生活自理能力分为三类：自理老年人、部分失能老年人、失能老年人，不同类型的老年人对于康复辅具的需求不尽相同，养老服务机构应按照老年人的实际情况配置康复辅具。养老服务机构老年人康复辅具个人配置如表2所示。

- 表2  养老服务机构康复辅具个人配置表

| 序号 | 辅具类别编号 | 康复辅具名称 | 自理老年人 | 部分失能老年年人 | 失能老年人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04 | 防压疮坐（床）垫 |  | Δ | ▲ |
| 2 | 09 | 成人一次性衬垫 |  | Δ | ▲ |
| 3 | 09 | 淋浴椅 | ▲ | ▲ |  |
| 4 | 09 | 坐便椅 | ▲ | ▲ |  |
| 5 | 12 | 手动轮椅车 |  | ▲ | Δ |
| 6 | 12 | 动力轮椅车 | Δ | Δ |  |
| 7 | 12 | 单臂操作助行器具 | Δ | ▲ |  |
| 8 | 12 | 双臂操作助行器具 |  | Δ |  |

- 表2  养老服务机构康复辅具个人配置表（续）

| 序号 | 辅具类别编号 | 康复辅具名称 | 自理老年人 | 部分失能老年人 | 失能老年人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 12 | 翻身垫 |  |  | ▲ |
| 10 | 22 | 助听器 | Δ | Δ |  |
| 11 | 22 | 跌倒报警器 | ▲ | ▲ | Δ |
| 注1：▲为必配，Δ为选配 注2：手动轮椅车、动力轮椅车应充分考虑老年人的身体功能状况、日常生活活动能力、认知与判断能力等方面因素进行选配，宜配合防压疮坐垫使用。 注:3：单臂操作助行器具含手杖、三脚或多脚手杖、带座手杖等。 注4：双臂操作助行器具含框式助行器、轮式助行器、座式助行器、台式助行器等。 |  |  |  |  |  |

  - 养老服务机构康复辅具公用配置表

除老年人康复辅具个人配置外，养老服务机构还应配置相关的公用康复辅具配置设施。各养老服务机构康复辅具公用配置具体如表3所示。

表3  养老服务机构康复辅具公用配置表

| 序号 | 辅具类别编号 | 康复辅具名称 | 配置建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 移位机 | ▲ |
| 2 | 12 | 双臂操作助行器具 | ▲ |
| 3 | 12 | 手动轮椅车 | ▲ |
| 4 | 12 | 动力轮椅车 | ▲ |
| 5 | 12 | 爬楼梯轮椅车 | Δ |
| 6 | 09 | 洗浴床 | ▲ |
| 7 | 09 | 淋浴椅 | ▲ |
| 8 | 09 | 坐便椅 | ▲ |
| 9 | 27 | 空气清洁器 | Δ |
| 10 | 09 | 防滑淋浴垫 | ▲ |
| 11 | 22 | 电视机 | ▲ |
| 12 | 22 | 助视器 | ▲ |
| 13 | 22 | 闭路电视系统 | ▲ |
| 14 | 22 | 个人紧急报警系统 | ▲ |
| 15 | 12 | 电子定位移动辅具 | ▲ |
| 16 | 22 | 监测和定位系统 | ▲ |
| 17 | 04 | 防压疮床垫 | ▲ |
| 18 | 04 | 血压计 | ▲ |
| 19 | 04 | 血糖仪 | ▲ |
| 20 | 04 | 体温计 | ▲ |

表3  养老服务机构康复辅具公用配置表（续））

| 序号 | 辅具类别编号 | 康复辅具名称 | 配置建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 04 | 站立架 | ▲ |
| 22 | 04 | 行走训练辅助器具 | ▲ |
| 23 | 04 | 上肢训练器械 | ▲ |
| 24 | 04 | 躯干训练器械 | ▲ |
| 25 | 04 | 下肢训练器械 | ▲ |
| 26 | 04 | 热疗辅助器具 | ▲ |
| 27 | 04 | 光疗辅助器具 | ▲ |
| 28 | 04 | 脊柱牵引辅助器具 | ▲ |
| 29 | 04 | 供氧机 | ▲ |
| - 注1：▲为必配，Δ为选配 - 注2：个人紧急报警系统包括胰岛素报警器、癫痫病发作报警器、跌倒报警器等。 注3：电子定位移动辅具为提供信息以帮助特定区域相对位置的电子定位装置。 注4：监测和定位系统为观察特定环境或人状态或位置的装置。 注5：其他辅具或智能辅具可视养老服务机构服务对象的特殊需求进行配置。 |  |  |  |

    - 康复辅具质量要求：所配置的康复辅具应符合国家标准的要求。

    - 养老服务机构在选配移位机、洗浴床、站立架等辅具时，应根据容纳失能老年人的数量来确定，宜每10人配置1台。

    - 养老服务机构应根据容纳部分失能老年人的需求来确定双臂操作助行器具的数量。

    - 手动和动力轮椅车的总体数量宜根据部分失能、失能老年人的需求来确定。

    - 房间有独立浴室和卫生间的养老服务机构，入住自理老年人的房间可配备坐便椅、淋浴椅、防滑淋浴垫；入住部分失能老年人的房间应配备坐便椅、淋浴椅、防滑淋浴垫；入住失能老年人的房间可配备洗浴床。每位自理老年人、部分失能老年人床头应配置一台坐便椅，以方便老年人起夜大小便。

    - 养老服务机构配备有公共卫生间的，无坐厕的应配备坐便椅。

    - 养老服务机构配备有公共浴室的，宜配备洗浴床，每个领域配备1个淋浴椅、防滑淋浴垫。

    - 有老年人活动室的养老服务机构应在老年人活动室配备电视机和闭路电视系统，除老年人活动室外，老年人的房间里也可以安装。

    - 老年人居住的房间以及浴室、卫生间均应安装个人紧急报警装置。

    - 养老服务机构房间内可根据室内空气质量状况来选择配备空气清洁器。

    - 养老服务机构应常备血压计、血糖仪、体温计等常规检查仪器或监测系统。

    - 应为老年人康复训练配备相应训练器械，并在获得相关专业培训和资质的专业护理人员的看护下进行。

- 居家社区养老服务机构康复辅具基本配置要求

  - 按照老年人的失能情况，居家社区养老服务机构配置康复辅具的个人配置如表4所示。配置的各辅具要求与6.2相同。

表4  居家社区养老服务机构康复辅具个人配置表

| - 序号 | - 辅具类别编号 | - 康复辅具名称 | - 自理老年人 | - 部分失能老年人 | - 失能老年人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04 | 防压疮坐（床）垫 |  | - Δ | - Δ |
| 2 | 09 | 成人一次性衬垫 |  |  | - ▲ |
| 3 | 09 | 淋浴椅 | - ▲ | - ▲ |  |
| 4 | 09 | 坐便椅 | - ▲ | - ▲ |  |
| 5 | 12 | 手动轮椅车 |  | - ▲ | - Δ |
| 6 | 12 | 动力轮椅车 |  | - Δ | - Δ |
| 7 | 12 | 单臂操作助行器具 | - Δ | - ▲ |  |
| 8 | 12 | 双臂操作助行器具 | Δ | ▲ |  |
| 9 | 12 | 翻身垫 |  |  | ▲ |
| 10 | 22 | 助听器 | Δ | Δ |  |
| 11 | 22 | 跌倒报警器 | Δ | Δ |  |
| 注1：▲为必配，Δ为选配 注2：手动轮椅车、动力轮椅车应充分考虑老年人的身体功能状况、日常生活活动能力、认知与判断能力等方面因素进行选配，宜配合防压疮坐垫使用。 注:3：单臂操作助行器具含手杖、三脚或多脚手杖、带座手杖等。 注4：双臂操作助行器具含框式助行器、轮式助行器、座式助行器、台式助行器等。 |  |  |  |  |  |

  - 除老年人康复辅具个人用配置外，居家社区养老服务机构还应配备相关的公用康复辅具配置设施。居家社区养老服务机构康复辅具公用配置具体如表5所示，各辅具的配置要求与6.3相同。

- 表5  居家社区养老服务机构康复辅具公用配置表

| - 序号 | - 辅具 - 类别编号 | - 康复辅具名称 | - 全托服务 - 社区养老服务机构 | - 日间照料 - 社区养老服务机构 | - 互助型 - 社区养老服务机构 | - 其他 - 社区养老服务机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 双臂操作助行器具 | - ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 2 | 12 | 手动轮椅车 | - ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 3 | 12 | 动力轮椅车 | - ▲ | - Δ | - Δ | - Δ |
| 4 | 09 | 洗浴床 | - ▲ | - Δ | - Δ | - Δ |
| 5 | 09 | 淋浴椅 | - ▲ | - Δ | - Δ | - Δ |
| 6 | 09 | 坐便椅 | - ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 7 | 09 | 防滑淋浴垫 | - ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 8 | 22 | 电视机 | ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 9 | 22 | 助视器 | ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 10 | 22 | 闭路电视系统 | - ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 11 | 22 | 个人紧急报警系统 | - ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 12 | 22 | 监测和定位系统 | - ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 13 | 04 | 防压疮床垫 | - ▲ | - Δ | - Δ | - Δ |
| 14 | 04 | 站立架 | - ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |

- 表5  居家社区养老服务机构康复辅具公用配置表（续）

| - 序号 | - 辅具 - 类别编号 | - 康复辅具名称 | - 全托服务 - 社区养老服务机构 | - 日间照料 - 社区养老服务机构 | - 互助型 - 社区养老服务机构 | - 其他 - 社区养老服务机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 04 | 行走训练辅助器具 | - ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 16 | 04 | 热疗辅助器具 | - ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 17 | 04 | 光疗辅助器具 | - ▲ | - ▲ | - ▲ | - ▲ |
| 18 | 04 | 上肢训练器械 | - ▲ | - Δ | - Δ | - Δ |
| 19 | 04 | 躯干训练器械 | - ▲ | - Δ | - Δ | - Δ |
| 20 | 04 | 下肢训练器械 | - ▲ | - Δ | - Δ | - Δ |
| - 注1：▲为必配，Δ为选配 - 注2：个人紧急报警系统包括胰岛素报警器、癫痫病发作报警器、跌倒报警器等。 - 注3：监测和定位系统为观察特定环境或人状态或位置的装置。 - 注4：其他辅具或智能辅具可视养老服务机构服务对象的特殊需求进行配置。 |  |  |  |  |  |  |

- 参 考 文 献

- 《中国康复辅具目录》  中华人民共和国民政部

- GB/T  16432-2016  康复辅助器具  分类和术语

- MZ008-2001  老年人社会福利机构基本规范

_________________________________